СИСТЕМИ ЛОКАЦІЇ СЕРІЇ TK
ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ  БУРОВИХ МАШИН

У місці проведення робіт завжди багато перешкод від багатьох джерел, таких як металеві паркани, радіоканали,комунікації наземні та підземні, прилеглі будівлі і т. д. Пропонована компанією SUBSITE® система локації Серії TK, що використовується для горизонтального направленого буріння,дозволяє ізолювати перешкоди і виконати буріння з неперевершеною упевненістю. Це можливо завдяки таким функціям, як два способи замірювання місцезнаходження (перевірка максимального значення і нульового), зонд що працює в чотирьох діапазонах,  глибина пошуку 110 футів (33,5 м), контрастний дисплей і т. д.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Два способи замірювання (перевірка пікового значення і нульових точок) дозволяють вибрати спосіб, а другу використовувати для перевірки отриманих результатів.

- Комфортабельна, чотирикнопкова панель є інтуїтивно зрозумілою і проста у використанні. Дисплей високої контрастності забезпечує чітке зображення при будь-якому освітленні.

- Вертикальна конструкція  пристроїв серії ТК означає відсутність необхідного нахиляння, щоб прочитати дані на дисплеї або переміщення обладнання в інше місце, що знижує втому і підвищує комфорт роботи оператора.

- Відстеження при  бурінні до глибини близько. 33,5 м, це більше, ніж може надати будь-яка інша система локації. Велика зона, з’єднання біля 610 м між відстежуючим пристроєм і монітором на робочому місці оператора бурової установки, сприяє підвищенню продуктивності.

- Програмне забезпечення для аналізу перешкод на трасі буріння, вказує, яка частота найкращим чином підходить для конкретної задачі і умов.

- До чотирьох частот в одному передавачі (зонді), в метою запобігання перешкод сигналу.

- Три потужності сигналу в одному передавачі для вибору відповідної глибини буріння.

- Зонди можна відремонтувати, що знижує витрати і час простою.

- Віддалений дисплей TD (або TDR для старих моделей локації) можна встановити у відповідності з уподобаннями оператора з метою підвищення універсальності і продуктивності праці.

- Програма TSR для графічного відображення бурінь, дозволяє робити звіти  роботи, що представляє собою зручний спосіб подання документації про виконання проекту.

- В режимі Drill-То™ пристрій стеження розміщується перед інструментом буріння і на запланованій трасі буріння – це забезпечує в режимі реального часу інформацією, необхідною для виконання поточної корекції, що означає більш швидку і точну роботу при виконанні простих бурінь.

- Режим Drill-То також використовується, щоб уникнути схрещування кабелів; помістивши пристрій спостереження за підземними кабелями можна управляти бурінням таким чином, щоб уникнути перетин з існуючими лініями на безпечній відстані.

__________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________-

SUBSITE® Серія TK – Техічна характеристика

|  | ПРИЙМАЧІ |  |
| --- | --- | --- |
| Експлуатаційна маса | Maкс. 4,1 кг |  |
| Експлуатаційна температура | -20 oC до50 oC |  |
| Ступінь захисту | IP65 |  |
| Модель TKD i TKQ | Dual – дві частотності 12/29 kHз | Quad – чотири частотності 1.5/12/20/29 kHз |
| Функція аналізатора перешкод | Taк | Так |
| Відстань/глибина | до 30,5 m з передавачем високої потужності H |  |
| Точність на глибині | +/- 5% перевіреного діапазону |  |
| Радіус дії сигналу телеметричного UHF з моніторами TD i TDR | 610 m |  |
| Технологія Bluetooth® | Конфігурація частотності і сили зондів TXQ i TXQG, зв’язок з комп’ютером та іншими пристроями |  |
| Оновлення ПО | Так (через Bluetooth® та програму TK Update доступною на сайті виробника) |  |
| Живлення – батарейки R14 | Батарея CC алкалідні(лужні) або акумулятори багаторазового завантаження CC NiMH |  |
| Кількість батарей | 4 |  |
| Час роботи на батареях | Бл. 12 годин в кімнатній температурі |  |
|  | МОНІТОРИ (ДИСТАНЦІЙНІ ДИСПЛЕЇ) |  |
| Експлуатаційна температура | -20 oC до 66 oC |  |
| Ступінь охорони | IP65 |  |
| TD версія кріпиться на робочому столі | Бурові установки Ditch Witch© - Моделі від середини 2014 r. |  |
| TDR версія кріпиться на магніт | Бурові установки Ditch Witch© та інші |  |
| Радіус дії сигналу телеметричного UHF з приймачами TKD i TKQ | 610 m |  |
| Технологія Bluetooth® | Зв’язок з комп’ютером та іншими пристроями |  |
| Оновлення ПО | Так (через Bluetooth® та програму TK Update доступною на сайті виробника) |  |
|  | Зонди |  |
| Робочий тиск | Максимально 4 бар |  |
| Ступінь захисту | IP67 |  |
| Нахил | Для TX, TXH i TXQ ціна поділки 1 %, для TXQG ціна поділки 0,1 % |  |
| Кут повороту | Циферблат годинника 24 позиції – години, хвилини, градуси, показання графічні та цифрові |  |
| Експлуатаційна температура | -20 oC до 80 oC |  |
| Статус живлення | Стан батареї відображається на 4-х рівнях з оновленням кожні 20 секунд |  |
| Модель TX standard B низька потужність | Процентова – одиночна частотність 29 kHз |  |
| Модель TXH висока потужність | Процентова – одиночна частотність 29 kHз |  |
| Модель TXQ – H/X висока потужність | Q - Процентова - частотності 1.5/12/20/29 kHз, конфігурація частотності і сили через Bluetooth® |  |
| Модель TXQG – H/X висока потужність | QG - Промілева - частотності 1.5/12/20/29 kHз, конфігурація частотності і сили через Bluetooth® |  |
| Модель TX standard B низька потужність | Вимірювання частоти з TKD i TKQ до 18,3 m |  |
| Модель TXH висока потужність | Вимірювання частоти з TKD i TKQ до 30,5 m |  |
| Модель TXQ-G – H/X висока потужність 1,5 kHз | Вимірювання частоти з TKD i TKQ до 18,3 m |  |
| Модель TXQ-G – H/X висока потужність 12/20/29 kHз | Вимірювання глибини з TKD i TKQ до 30,5 m |  |
| Живлення – батарейки R14 | Батареї CC лужні або пакет літієвої батареї |  |
| Кількість батарей | 2 (або 1 пакет літієвої батареї) |  |
| Час роботи на батарейках | Залежить від корпусу. Дані для стандартного корпусу HD Dirt Housing |  |
| На низькій потужності B | TX, TXH, TXQ, TXQG до 60 годин |  |
| На високій потужності H | TXH, TXQ, TXQG до 16 годин |  |

* Локалізатори калібруються в ідеальних умовах місцевого тестування, реальні місцеві умови можуть спричиняти деформованості сигналу або можуть мати джерела шуму, що зменшують точність оцінюваної глибини.Технічні характеристики є загальними і можуть змінюватися без повідомлення. Пристрої, що постачаються є згідно з обраною додатковою конфігурацією конфігурацією.

_________________________________________________________________________________________________

v.2015/11 JL Maskiner w Polsce.

Jednostki skalibrowane do podanych przedziałów tolerancji w testowych warunkach polowych. W rzeczywistych warunkach polowych mogą wystąpić zakłócenia sygnałów lub źródła zakłóceń, co może spowodować, ze wyświetlane odczyty będą różnić się od podanych powyżej. Specyfikacja jest ogólna i może ulec zmianie bez powiadomienia. Dostarczane urządzenia są wg wybranej konfiguracji opcjonalnej.

v.2015/11 JL Maskiner w Polsce.

_________________________________________________________________________________________________

Biuro, Serwis, Magazyn części.

JL Maskiner w Polsce Sp. z o.o.                Stara Iwiczna, ul. Słoneczna 42A

05-500 PIASECZNO

Tel. (22) 715 83 38, Faks (22) 715 83 39

jlm@jlm.pl II www.jlm.pl

Ireneusz Sas
Przedstawiciel handlowy
– południe Polski
Tel./Faks +48 22 715 83 38/39
Tel. kom. +48 603 747 787
sas@jlm.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.