| Рзміри |  | JT5 | МАШИНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРІННЯ Основні технічні характеристики МАШИНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРІННЯ Основні технічні характеристики JT9 | JT20 | JT30 | JT30 AT* | JT60 | JT60 AT* | JT100 | JT100 AT* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Довжина | м | 3,1 | 3,7 | 5,26 | 5,61 | 5,61 | 8,41 | 8,41 | 9,35 | 9,35 |
| Ширина | м | 0,912 | 1,2 | 1,31 | 2,26 | 2,26 | 2,21 | 2,21 | 2,57 | 2,57 |
| Висота | м | 1,78 | 1,9 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,51 | 2,51 | 2,79 | 2,79 |
| Операційна маса | кг | 1 674 | 3 200 | 5 394 | 10 514 | 10 690 | 16 940 | 16 705 | 24 331 | 21 400 |
| Нахил бурової рами | Градуси | 10 -16 | 10 -14 | 10 -14 | 10 - 16 | 10 - 16 | 10 - 16 | 10 - 16 | 10 - 15 | 10 - 15 |
| Високопружний двигун |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виробник |  | Kubota® | Deutz® | Deutz® | Cummins® | Cummins® | Cummins® | Cummins® | Deutz® | Deutz® |
| Модель |  | D1105 | D2011L04i | TD2.9L4 | QSB4.5 | QSB4.5 | QSB6.7 | QSB6.7 | TCD7.8L6 | TCD7.8L6 |
| Подача повітря |  | Звичайне | Звичайне | Turbo** | Turbo*** | Turbo*** | Turbo*** | Turbo*** | Turbo*** | Turbo*** |
| Охолодження |  | Рідина | Повітря | Рідина | Рідина | Рідина | Рідина | Рідина | Рідина | Рідина |
| Кількість циліндрів |  | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Потужність | kW | 18,5 | 36,4 | 55 | 119 | 119 | 149 | 149 | 200 | 200 |
| Потужність | КС | 24,8 | 49 | 74 | 160 | 160 | 200 | 200 | 268 | 268 |
| Номінальна швидкість | обр./мін | 3 000 | 2 300 | 2 600 | 2 300 | 2 300 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| Ємність паливного бака | л | 49 | 72 | 114 | 159 | 159 | 208 | 208 | 370 | 370 |
| Робочі параметри |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сила тиску шпінделя | т | 1,85 | 4,08 | 7,7 | 11 | 11 | 27 | 27 | 32 | 32 |
| Сила тяги шпінделя | т | 2,26 | 4,08 | 9 | 13 | 13 | 27 | 27 | 45 | 45 |
| Оборотний момент шпінделя | Нм | 746 | 1 491 | 2 980 | 5 420 | 5 420 | 12 200 | 12 200 | 16 300 | 16 300 |
| Оборотний момент шпінделя AT* | Нм | ------ | ------ | ------ | ------ | 1 080 | ------ | 2 700 | ------ | 2 700 |
| Макс. швидкість шпінделя | обр./мін | 195 | 186 | 225 | 225 | 225 | 240 | 240 | 210 | 210 |
| Макс. швидкість шпінделя AT* | обр./мін | ------ | ------ | ------ | ------ | 400 | ------ | 250 | ------ | 270 |
| Швидкість подачі шпінделя | м/мін | 40 | 57 | 43 | 37 | 37 | 30,5 | 30,5 | 46 | 46 |
| Діаметр бурового отвору | мм | 63,5 | 76 | 102 | 114 | 140 | 127 | 159 | 152 | 159 |
| Швидкість перед/назад | км/ч | 2,46 | 3,9/2,4 | 5,2 | 3,9/3,5 | 3,9/3,5 | 4 | 4 | 5,8 | 5,8 |
| Буровий насос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальна продуктивність | л/мін | 18,9 | 49,2 | 120 | 189 | 189 | 560 | 560 | 870 | 870 |
| Максимальний тиск | бар | 51,7 | 52 | 103 | 103 | 103 | 90 | 90 | 69 | 69 |
| Бурова штанга |  | JT | JT | JT HD | JT HD | AT* | JT HD | AT* | JT | AT* |
| Довжина | м | 1,5 | 1,8 | 3,05 | 3 | 2,84 | 4,57 | 4,34 | 4,5 | 4,31 |
| Діаметр замка | мм | 47,8 | 51 | 66,8 | 70 | 83 | 89 | 105 | 102 | 114 |
| Діаметр труби | мм | 28 | 40 | 52,3 | 60 | 57 | 78 | 92 | 92 | 92 |
| Мінімальний промінь гнуття | м | 21,3 | 32 | 41 | 37,5 | 44 | 52 | 62 | 62 | 62 |
| Вага | кг | 7,25 | 13 | 30,4 | 40 | 45 | 84 | 120 | 104 | 130 |
| Кількість штанг на машині |  | 30 | 50 | 40 | 48 | 35 | 28 | 18 | 24 | 24 |
| Інше |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Електронна система/контролер |  | немає | немає | Є/1 | Є/2 | Є/2 | Є/1 | Є/1 | Є/1 | Є/1 |
| Живильник труб + функція „AUTO” |  | немає | немає | Є | Є | Є | Є | Є | Є | Є |
| Кабіна |  | немає | немає | опція | Є | Є | Є | Є | Є | Є |

*All Terrain – скальна система (можливість зміни на систему JT). **Турбонадув. *** ДовантаженняТурбо охолодженим повітрям.

Дані загальні і можуть змінитися без повідомлення.Машини постачаються згідно з обраною конфігурацією.