JT5

Бурова

установка

Інсталяція нових комунікацій в забудованих та важкодоступних місцях зазвичай є дуже важкою задачею. За допомогою горизонтально-направленого бурової установки Ditch Witch® JT5 можна виконувати такого типу роботи без перешкод. Бурова установка JT5 була розроблена спеціально для прокладки волоконно-оптичних кабелів і неглибоких водних систем довжиною до 50м під дорогами, тротуарами, тендітними елементами ландшафту або іншими поверхневими перешкодами. Немає місця для роботи? Відтепер це більше не проблема завдяки компактній і міцній буровій установці JT5.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Компактна JT5 шириною 92см; при довжині 3,1м, може встановлюватися на вулиці, не значно порушуючи трафік.

- Ергономічна позиція оператора обладнана стаціонарним сидінням з якого комфортно вести процес буріння ,оснащене добре видимим дисплеєм віддаленої системи стеження. Забезпечує також досконалу видимість в усіх точках циклу буріння.

- Спеціально запроектована штанга для буріння характеризується різким радіусом вигину до 7%, так що можна успішно встановити бурову установку навколо різних будівель.

- Міцна подвійна система анкерів тримує JT5 на місці під час роботи, обмежує зношування трубної різьби і дозволяє краще приєднувати чи видаляти штанги з бурової колони.

- Гідравлічні ключі для закручування/розкручування штанг з відкритою верхньою частиною, за кожним разом краще центрують бурову штангу і гарантують досконалу видимість на з’єднаннях.

- Електрично керована система змащення сприяє максимальній міцності з’єднання труб і збільшення продуктивності.

- Перевірений рейковий привід тяги дозволяє обмежити до мінімуму технічне обслуговування і максимальну надійність. Каретка яка пересувається на роліках надійна і проста.

- Кришка, що забезпечує легкий доступ до двигуна .

- JT5  маж високу потужність. Це дозволяє виконувати ємкі роботи в обмеженому просторі.

- Для підвищення безпеки, паливний бак захищений за допомогою сталевої пластини і замком.

- Поодинока гідравлічно керована задня опора забезпечує стійкість під час бурової установки.

__________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________-

JT5 ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

РОБОЧІ ПАРАМЕТРИ

Максимальна швидкість шпинделя................ 195 обертів/хвилину

Максимальний крутний момент шпинделя.... 746 Nm

Швидкість передачі візка без вантажу........... 40 метрів/хвилину

Сила тиску    ...................................................... 18,2 kN (1,85 t)

Сила тяги     ...................................................... 22,2 kN (2,26 t)

Діаметр отвору при пілотному бурінні      ..... 63,5 mm

Діаметр отвору при розбурюванні............ В залежності від ґрунту

Швидкість їзди вперед/назад.......................... 2,46 km/h

Кут в’їзду/з’їзду.................................................. 18 0

ДВИГУН

Виробник, модель.............................................. Kubota® D1105

Вид пального...................................................... Дизельне

Охолодження...................................................... Рідина

Вприскування.................................................... Проміжне

Подача повітря.................................................. Натуральне

Кількість циліндрів............................................. 3

Робочий об’єм……............................................. 1,12 l

Діаметр поршня................................................ 78 mm

Хід поршня  ....................................................... 78,5 mm

Сила брутто......................................................... 24,8 KM (18,5 kW)

Номінальна швидкість....................................... 3 000 оборотів/хвилину

РОЗМІРИ

Довжина.................................................................. 3,1 m

Ширина.................................................................... 91,2 cm

Висота...................................................................... 1,78 m

Експлуатаційна вага............................................... 1 674 kg

Кут нахилення рами............................................... 10 - 16 0

БУРОВИЙ НАСОС

Максимальний тиск…............................................. 51,7 bar

Максимальна продуктивність................................ 18,9 л/min

ЄМНІСТЬ РЕЗЕРВУАРІВ

Гідравлічне масло…................................................ 30 l

Паливо...................................................................... 49 l

БУРИЛЬНА ШТАНГА UFE

Довжина................................................................... 1,5 m

Діаметр замка......................................................... 47,8 mm

Діаметр штанги.......................................................... 28 mm

Мінімальний радіус гнуття.................................. 21,3 m

Вага.......................................................................... 7,25 kg

Кількість штанг на машині.................................... 30 шт.

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Технічні характеристики є загальними і можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Машини поставляються в обраній конфігурації. v.11.2018

Ireneusz Sas
Przedstawiciel handlowy
– południe Polski
Tel./Faks +48 22 715 83 38/39
Tel. kom. +48 603 747 787
sas@jlm.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.