™

POWERHOUSE 	 HD DIRT HOUSING

1

Корпуси PowerHouse HD DIRT з’єднують найкращі перевірені характеристики, вироблених нами інших провідних корпусів і знарядь HDD.

6

Конструкція корпусу збільшила живучість батареї до 22%,  що дозволяє виконувати довше буріння без необхідності заміни батареї.

2

Наше запатентоване забезпечення Beacon Buddy захищає електроніку, обмежує можливість пошкодження передавача (зонда) під час нагрівання або атрофії течії бентонітового змішувача, наприклад через затикання сопла.

7

Сопло, розташоване в порожнині корпуса, полегшує обробку землі бурильним плавником. Різьблення NPT дозволяє застосовувати сопел на різних внутрішніх діаметрах.

3

Система з поворотним вентилем дозволяє швидше досягати тиску ц бурильному дроті, а також мінімізує втрати змивача.

4

Ознакою всіх корпусів є різьблення в стандарті АРІ.

8

Запатентована система кріплення покриву комори передавача гарантує електроніці найвищу охорону, подвійний надріз в покриві мінімізує загашення радіосигналу. В стандарті кріплення DCI®.

9

Корпуси є доступні в системах кріплення болтами бурильних плавників - Ditch Witch® i Vermeer®.

10

5

Локалізація покриву комори передавача, з боку корпуса  робить її до 25% міцнішим від охоронених згори або долу.

Досконала ізоляція для електроніки Ditch Witch® і DCI®; спеціально запроектовані ізолятори і адаптери мінімізують струси, вигинання, а також можливість пошкодження батареї і передавача.

СПЕЦИФІКАЦІЯ POWERHOUSE DIRT HOUSING

| ДІАМЕТР | ВНУТРІШНЄ РІЗЬБЛЕННЯ | КРІПЛЕННЯ ПЛАВНИКІВ | КАТАЛОГОВИЙ НОМЕР |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 in (50.8 mm) | 1.1 DW | Ditch Witch® | 908-0680 |
| 2 in (50.8 mm) | #200 Firestick® I | Vermeer® DCI® | 908-0670 |
| 2.5 in (63.5 mm) | 2 in API IF | Ditch Witch | 908-0880 |
| 2.5 in (63.5 mm) | 2 in API IF | Vermeer DCI | 908-0870 |
| 2.75 in (69.85 mm) | 2 in API IF | Ditch Witch | 908-1080 |
| 2.75 in (69.85 mm) | 2 in API IF | Vermeer DCI | 908-1070 |
| 3 in (76.2 mm) | 2.38 in API R | Ditch Witch | 908-1680 |
| 3 in (76.2 mm) | 2.38 in API R | Vermeer DCI | 908-1670 |
| 3.25 in (82.55 mm) | 2.38 in API R | Ditch Witch | 908-4080 |
| 3.25 in (82.55 mm) | 2.38 in API R | Vermeer DCI | 908-4070 |
| 3.75 in (95.25 mm) | 2.88 in API R | Ditch Witch | 908-4082 |
| 4.25 in (107.95 mm) | 2.88 in API R | Ditch Witch | 908-5280 |
| 4.25 in (107.95 mm) 4.25 in (107.95 mm) | 2.88 in API R 2.88 in API R | Śruba 5/8” / Vermeer DCI Śruba 3/4” / Vermeer DCI | 908-5270 908-5272 |

Технічні характеристики носять загальний характер і можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Все для дому Роз'єми пропонуються окремо.