СИСТЕМА ЛОКАЦІЇ 8500
ДЛЯ МАШИН ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРІННЯ УПРАВЛІННЯ

Система локації SUBSITE® 8500,  складається з локатора 8500T, дисплея TD або TDR, а також зондів серії 850, це складна електронна система наведення високої точності на дивно проста у використанні. Його інтуїтивно зрозумілий інтерфейс включає в себе прості індикатори і графічні символи, що не потребують витрачати час на навчання роботі з системою. Веде користувача через весь процес буріння, містить інструкції по калібруванню  — неважко переконатися, що система стеження  8500 не має собі рівних на ринку.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Для бурінь, що не вимагають великої точності, швидкість роботи можна підвищити, використовуючи режим "Drill Thru". Приймач розташований на трасі буріння, близько 9 метрів від передавача, визначає поточну і очікувану в місці вимірювання глибину, горизонтальну відстань між передавачем і приймачем, бічні відхилення від передбачуваного маршруту. Дані передаються в режимі реального часу висококонтрастного дисплея (TD/ТDR) на робочому місці оператора, що дозволяє оператору постійно контролювати процес буріння.

- Кут повороту зонда відображає графічно на циферблаті - 60 позицій, а також цифрово – години, хвилини або градуси.

- Ультра низька частота 1,75 kHz дозволяє вести роботи в місцях, в яких виникає багато перешкод від багатьох джерел, таких як металеві паркани, радіоканали, кабелі наземні і підземні.

- Система 8500 КТ має унікальну функцію визначення місцезнаходження в режимі "Offset" – вимір глибини з лівого або правого боку передавача і зчитуванням відстані горизонтальної розгортки між приймачем і передавачем.

- 8500 надає реальні дані про глибину, навіть при нахилі до 20%, так що ви можете відслідковувати трасу буріння на схилах канав або насипів.

- Графічне і інтуїтивно зрозуміле меню російською полегшує доступ до основних і сучасних функцій.

- На вибір є сім каналів радіозв'язку між приймачем і віддаленим дисплеєм.

- М'яка ручка і збалансований дизайн роблять 8500 TK легким у використанні під час тривалих бурінь.

- TD*/TDR** – монітор, що відображає на робочому місці оператора ті самі дані, які зчитує приймач, LCD-дисплей високої контрастності забезпечує чітке зображення при будь-якому освітленні. Монітор з LED підсвічуванням.

- Істотним поліпшенням є можливість запам'ятовування профілів та іншої інформації про буріння у вбудованої пам'яті. Передача даних на комп'ютер за допомогою технології Bluetooth®. Для читання даних потрібно програмне забезпечення SUBSITE® TSR Mobile (для скачування з сайту виробника) або додаткові (платні) програмні забезпечення SUBSITE® TMS Plus.

- Система 8500 співпрацює з збільшеною лінією спеціалізованих передавачів з індексом 850. До складу входять передавачі процентові, промілеві у версії одно (11,2 kHz) і двочастнотної (11,2 і 1,75 kHz), підвищеної потужності з маркуванням X.

*TD – монітор, встановлений на панелі приводів Ditch Witch®, випущених з січня 2015 року.

**TDR – монітор на магнітній основі, живлення від прикурювача (12 V) - всі бурові установки.

__________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________-

System SUBSITE® 8500 – Техічна характеристика

|  | 8500 TK ПРИЙМАЧ |  |
| --- | --- | --- |
| Експлуатаційна маса | Maks. 3,8 kg |  |
| Експлуатаційна температура | -20 oC до 50 oC |  |
| Кількість радіо каналів | 7 до 14 |  |
| Частотність | 11,2 kHz | 1,75 kHz |
| Відстань/глибина | В залежності від моделі передавача |  |
| Точність на глибині | +/- 5 % перевіреного діапазону |  |
| Радіус дії сигналу телеметричного UHF з моніторами TD i TDR | 610 m |  |
| Живлення – батарейки R14 | Батарея CC алкалічне(лужні, щелочные) або акумулятори багаторазового завантаження CC NiMH |  |
| Кількість батарей | 6 |  |
| Час роботи на батареях | Ок. 8 годин в кімнатній температурі |  |
|  | TD i TDR МОНІТОРИ (ДИСТАНЦІЙНІ ДИСПЛЕЇ) |  |
| Експлуатаційна температура | -20 oC до 66 oC |  |
| Ступінь захисту | IP65 |  |
| TD версія кріпиться на робочому столі | Бурові установки Ditch Witch© - моделі від січня 2015 r. |  |
| TDR версія кріпиться на магніт | БУрові установки Ditch Witch© та Інші |  |
| Радіус дії сигналу телеметричного UHF з 8500 TK | 610 m |  |
| Технологія Bluetooth® | Зв’язок з комп’ютером та іншими пристроями |  |
| Оновлення ПО | Так (через Bluetooth® та програму TK Update доступною на сайті виробника) |  |
|  | 850 ЗОНДИ |  |
| Робочий тиск | Максимально 4 бар |  |
| Ступінь захисту | IP67 |  |
| Нахил | B / BH / BX /BD /BDH / BDX поділка 1 %, для BG / BGH / BGX / BGD / BGDH / BGDX поділка 0,1 % |  |
| Кут повороту | 60 позицій – години, хвилини, градуси |  |
| Експлуатаційна температура | Od -20 oC до 80 oC |  |
| Статус живлення | Стан батареї відображається графічно на значку з оновленням кожні 20 секунд |  |
| Поодинока частотність | 11,2 kHz – процентова B / BH / BX i промілева BG / BGH / BGX |  |
| Подвійна частотність „Dual” | 11,2 i 1,75 kHz – процентова BD / BDH / BDX i промілева BGD / BGDH / BGDX |  |
| Вимірювання глибини (вертикальний діапазон) | B / BG / BD / BGD до ок. 15,2 m – на частотності 11,2 kHz |  |
|  | BH / BGH / BDH / BGDH до ок. 18,3 m – на частотності 11,2 kHz |  |
|  | BD / BGD до ок. 9,1 m – на частотності 1,75 kHz |  |
|  | BHD / BGDH до ок. 12,2 m – на частотності 1,75 kHz |  |
|  | BX / BDX / BGX / BGDX до ок. 21,3 m – на частотності 11,2 kHz |  |
|  | BDX / BGDX - до ок. 15,2 m – на частотності 1,75 kHz |  |
| Живлення – батарейки R14 | Батареї CC лужні або пакет літієвої батареї - рекомендовано |  |
| Кількість батарей | 2 (або 1 пакет літієвої батареї) |  |
| Час роботи на батареях | Залежить від корпусу. Дані для стандартного корпусу Ditch Witch® HD Dirt Housing |  |
| до 30 годин | B / BD / BG / BGD |  |
| до 25 годин – в комплекті літієвою батареєю | BX / BDX / BGX / BGDX |  |
| до 20 годин | BH / BDH / BGH / BGDH |  |

* Локалізатори калібруються в ідеальних умовах місцевого тестування, реальні місцеві умови можуть спричиняти деформованості сигналу або можуть володіти джерелами шуму, що зменшують точність оцінюваної глибини.Технічні характеристики є загальними і можуть змінюватися без повідомлення. Пристрої, що постачаються є згідно з обраною додатковою конфігурацією конфігурацією.

_________________________________________________________________________________________________

v.2015/11 JL Maskiner w Polsce.

Jednostki skalibrowane do podanych przedziałów tolerancji w testowych warunkach polowych. W rzeczywistych warunkach polowych mogą wystąpić zakłócenia sygnałów lub źródła zakłóceń, co może spowodować, ze wyświetlane odczyty będą różnić się od podanych powyżej. Specyfikacja jest ogólna i może ulec zmianie bez powiadomienia. Dostarczane urządzenia są wg wybranej konfiguracji opcjonalnej.

v.2015/11 JL Maskiner w Polsce.

_________________________________________________________________________________________________

Biuro, Serwis, Magazyn części.

JL Maskiner w Polsce Sp. z o.o.                Stara Iwiczna, ul. Słoneczna 42A

05-500 PIASECZNO

Tel. (22) 715 83 38, Faks (22) 715 83 39

jlm@jlm.pl II www.jlm.pl

Ireneusz Sas
Przedstawiciel handlowy
– południe Polski
Tel./Faks +48 22 715 83 38/39
Tel. kom. +48 603 747 787
sas@jlm.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.