Бентоніт і компоненти мийки бурової установки

Правильний добір компонентів для приготування скруберів, є істотною ланкою досягнення успіхів в виконанні проектів безвикоповими технологіями. Скрубер бурової установки є важливим інструментом для технологіі HDD, тому що виконує кілька підставових функцій – охолоджує електроніку, змащує бурильні інструменти і стабілізує отвір. В залежності від умов ґрунтових, для приготування бурової мийки слід наносити продукти доброї якості та класу. Компоненти BAROID® сповнюють критерії найвижчої якості. Виробник марки Ditch Witch® рекомендує вживання авторитетних компонентів.

| Базова функція Додаткова функція |  | В’язкість | Розріджувач | Контроль фільтрації | Поверхнева діяльність | Змащення | Суспензія | Інгібітор | Рекомендоване дозування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продукт | Опис |  |  |  |  |  |  |  | на m3 (1000 l) |
| TUNNEL-GEL®MAX | Згущувач |  |  |  |  |  |  |  | 30 - 45 kg |
| TUNNEL-GEL®PLUS | Високе отримання в’язкості скрубера |  |  |  |  |  |  |  | 20 – 35 kg |
| TUNNEL-GELTMSW | Бентоніт до морської води |  |  |  |  |  |  |  | 20 – 35 kg |
| BORE-GEL® | Порошок для горизонтальних свердловин |  |  |  |  |  |  |  | 25 – 60 kg |
| AQUA-CLEAR®PFD | Диспергатор/розчинник |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 – 2 litr |
| EZ-MUD®GOLD | Стабілізатор сланцевої глини/контроль фільтрації |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 – 1,5 kg |
| N-SEALTM | Розчинний квас при атрофії циркуляції |  |  |  |  |  |  |  | 5 – 13,6 kg |
| PENETROL® | Неонна субстанція поверхнево-активна |  |  |  |  |  |  |  | 1 – 2 litr |
| QUIK-TROL®GOLD | Контроль фільтрації |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 – 1,5 kg |
| QUIK-TROL® GOLD LV | Низька легкість/контроль фільтрації |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 – 1,5 kg |
| SODA ASH | Редуктор вапна/регулятор pH |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 – 2 kg |
| BIO-BORETM | Органічна рідина |  |  |  |  |  |  |  | 25 – 45 kg |
| NO-SAG® | Підсилювач суспензій |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 – 1,5 kg |
| POLY-BORETM | Стабілізатор стін отвору |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 – 1,5 kg |
| IDP-496 | Фактор мастила |  |  |  |  |  |  |  | 5 – 10 litr |

Дітч Вітч Україна  є авторизованим представником продуктів марки  Baroid®. В Україні